1. Interface Capture

Sóng traffic dao động liên tục cho thấy đang bắt được lưu lượng dữ liệu thật đi qua card mạng không dây của máy tính.

2. 01 TCP Flow (IP + Port)

Source IP: 10.210.3.14

Dst IP: 10.210.1.

Src Port: 60465

Dst Port: 8009

3. Lọc TCP traffic

4. Three-way Handshake

Thiết lập kết nối tin cậy trước khi truyền dữ liệu. Gói tin SYN khởi tạo kết nối từ client, SYN-ACK phản hồi chấp nhận từ server, và ACK xác nhận hoàn tất bắt tay.

5. Đọc Flags, Seq và Ack

-Flags: 0x012 (SYN, ACK)

Ý nghĩa: Gói tin này đang bật đồng thời hai cờ SYN (Synchronize) và ACK (Acknowledgment). Đây là gói tin phản hồi ở Bước 2 của quá trình bắt tay 3 bước, thể hiện việc máy chủ đồng ý thiết lập kết nối và xác nhận yêu cầu từ phía client.

-Sequence Number (Seq): 0 (relative sequence number) (hoặc giá trị thô raw là 2415663814)

Ý nghĩa: Đây là số thứ tự bắt đầu của gói tin phía máy chủ gửi đi trong phiên kết nối này (được chuẩn hóa về 0 ở chế độ tương đối).

-Acknowledgment Number (Ack): 1 (relative ack number) (hoặc giá trị thô raw là 2889431474)

Ý nghĩa: Phía máy chủ đang gửi tín hiệu xác nhận rằng nó đã nhận trọn vẹn gói tin SYN trước đó của client và hiện đang mong đợi nhận tiếp byte dữ liệu có số thứ tự là

6. Follow TCP Stream

Theo quan sát nội dung đã bị mã hóa.

7. Quan sát cách TCP kết thúc

-Kết quả quan sát được:

Bắt được các gói tin mang cờ FIN, ACK (đóng kết nối thông thường) và RST, ACK / RST (cưỡng chế ngắt kết nối).

Gói tin được chọn (Frame 283892) có Source Port: 54396, Destination Port: 8009 với Flags: 0x011 (FIN, ACK).

- Giải thích ngắn (2–3 câu):

Gói tin mang cờ FIN, ACK biểu thị máy gửi (10.210.1.221) chủ động yêu cầu đóng phiên kết nối TCP một cách tuần tự sau khi đã truyền hết dữ liệu.

Các dòng màu đỏ mang cờ RST thể hiện kết nối bị ngắt đột ngột (reset) do một bên từ chối hoặc gặp sự cố đường truyền.

8. Quan sát UDP

- Kết quả quan sát được từ ảnh:

Bộ lọc udp đã lọc thành công các gói tin sử dụng giao thức UDP. Gói tin được chọn (Frame 283864) có thông số trong phần User Datagram Protocol là:

+ Source Port: 48975

+ Destination Port: 28591

+ Length: 628 bytes

- Giải thích ngắn gọn (dành cho báo cáo):

Gói tin UDP hiển thị rõ các trường cổng nguồn và cổng đích nhưng có cấu trúc phần header cực kỳ đơn giản.

Khác biệt lớn nhất so với TCP là luồng UDP không hề có quá trình bắt tay 3 bước (SYN, SYN-ACK, ACK) trước khi truyền dữ liệu, các datagram được gửi đi ngay lập tức nhằm tối ưu hóa tốc độ.

9. So sánh TCP và UDP từ bằng chứng đã bắt